Składany wraz z ofertą.                                                                                                                                           Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia i indywidualna kalkulacja ryczałtowej ceny oferty

CZĘŚĆ 1:

- Komputer stacjonarny (nowy) – 3 szt.

| Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry/funkcjonalności techniczne | Parametry/funkcjonalności oferowane (opis lub odesłanie do str. www…) Typ/model/symbol/nazwa/producent itp. pozwalające na identyfikację |
| --- | --- | --- |
| Komputer stacjonarny | - Procesor: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: https://www.cpubenchmark.net/) co najmniej wynik 10000 punktów Passmark CPU Mark (należy podać model oferowanego procesora); Min. 4 rdzeni, min 8 wątków - Pamięć: RAM – min 16GB, w co najmniej 2 kościach RAM, taktowanie min 2600MHz; 1 szt dysk SSD min 256GB na system; 1 szt dysk HDD min 1TB na dane. - Interfejs: Klawiatura: polska; Mysz przewodowa USB. Karta grafiki: pamięć własna minimum 2GB, wydajność minimum 1800 wg https://www.videocardbenchmark.net - Komunikacja: Porty USB: min 4 , w tym conajmniej 2 w wersji USB 3.0; Złącza video: Co najmniej jedno z HDMI lub DisplayPort; Porty audio: co najmniej wyjście słuchawkowe oraz wejście mikrofonowe; Komunikacja: min. 1 port w standardzie GigaEthernet (10/100/1000 RJ-45) Zasilanie Zasilacz min 500W z certyfikatem 80 PlusGold Oprogramowanie: Dołączona licencja Windows 10 Pro lub Windows 11 Pro oraz pakiet MS Office – zamawiający uprawniony jest do używania wersji edukacyjnej |  |

- Monitor 24 cale (nowy) - 3  szt.

| Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry/funkcjonalności techniczne | Parametry/funkcjonalności oferowane (opis lub odesłanie do str. www…) Typ/model/symbol/nazwa/producent itp. pozwalające na identyfikację |
| --- | --- | --- |
| monitor 24 cale | - Matryca: Między 23,7 a 24,3 cala, matowa, IPS minimum 16 mln kolorów - Rozdzielczość: Min. 1920x1200, proporcje obrazu 16:10 - Kontrast: Dynamiczny min 1000000:1; Statyczny min 1000:1 - Kąt widzenia: Co najmniej: 178 (pion), 178 (poziom) - USB: Wbudowany hub USB z min 2 portami - Złącza Video: Min. 1 HDMI lub 1 Display Port – kompatybilny z oferowanym komputerem; dołączony kabel - Czas reakcji: Max 10 ms - Inne: Regulacja wysokości, obrotowy ekran (pivot) |  |

CZĘŚĆ 2:

Skaner bezdotykowy – 1 szt

| Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry/funkcjonalności techniczne | Parametry/funkcjonalności oferowane (opis lub odesłanie do str. www…) Typ/model/symbol/nazwa/producent itp. pozwalające na identyfikację |
| --- | --- | --- |
| Skaner bezdotykowy | - Rodzaj: Skaner bezdotykowy z jednostką płąską i elementem skanującym – kamerą sensor CCD - Rozdzielczość optyczne: Min. 280 dpi - Rozmiar: Obszar skanowania - do A3 - Prędkość skanowania: min 18 stron /min (dla A4, mono i kolor) - Złącza: Min. 1 USB - Gotowość do pracy: max 4 sekundy po włączeniu - Formaty: min PDF - Aplikacja: dostępna dedykowana dla systemów Windows i MacOS |  |

Skaner ręczny (typu pen): 2 szt

| Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry/funkcjonalności techniczne | Parametry/funkcjonalności oferowane (opis lub odesłanie do str. www…) Typ/model/symbol/nazwa/producent itp. pozwalające na identyfikację |
| --- | --- | --- |
| Skaner ręczny | - Rodzaj: Skaner ręczny typu pen - Rozmiar czcionek: zakres minimum 5-22 - Prędkość skanowania: min 13 cm/s - Złącza: Min. 1 USB, także do ładowania baterii - Komunikacja: także poprzez Bluetooth - Kompatybilność: wsparcie dla systemów Windows i MacOS |  |

Skaner płaski: 2 szt

| Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry/funkcjonalności techniczne | Parametry/funkcjonalności oferowane (opis lub odesłanie do str. www…) Typ/model/symbol/nazwa/producent itp. pozwalające na identyfikację |
| --- | --- | --- |
| Skaner ręczny | - Rodzaj: Skaner płaski, źródło światła LED, odczyt w technologii CCD - Rozdzielczość: optyczna 1200dpi, maksymalna 1200x2400dpi - Obszar: A4, z krawędzią na stronę - Prędkość skanowania: min 15 stron/ minutę dla A4 rzy 300dpi - Głębia kolorów (wejście / wyjście) 48-bit / 24-bit - Skala szarości (wejście / wyjście) 16-bit / 8-bit - Złącza: Min. 1 USB - Aplikacja: dołączona aplikacja (z OCR) do tworzenia przeszukiwanych PDF, wsparcie dla systemów Windows i MacOS |  |

CZĘŚĆ 3:

- Tablet z klawiaturą (nowy) – 2 szt.

| Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry/funkcjonalności techniczne | Parametry/funkcjonalności oferowane (opis lub odesłanie do str. www…) Typ/model/symbol/nazwa/producent itp. pozwalające na identyfikację |
| --- | --- | --- |
| Komputer stacjonarny | - Procesor: Min. 4 rdzeni - Pamięć: RAM – min 4GB,; Pamięć stałą wbudowana: min 64GB - Interfejs: Kran dotykowy przekątna 10”, IPS - Komunikacja: Złącza video: Co najmniej jedno microHDMI Porty audio: co najmniej wyjście słuchawkowe oraz wejście mikrofonowe (lub combo) Komunikacja: WiFi w wersji min 4.0 Oprogramowanie: Dołączona licencja Windows 10 lub Windows 11 – zamawiający uprawniony jest do używania wersji edukacyjnej |  |

CZEŚĆ 4

Monitor dla osób niedowidzących (nowy) 1szt

| Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry/funkcjonalności techniczne | Parametry/funkcjonalności oferowane (opis lub odesłanie do str. www…) Typ/model/symbol/nazwa/producent itp. pozwalające na identyfikację |
| --- | --- | --- |
| monitor 24 cale | - Matryca: Między 23,7 a 24,3 cala - Rozdzielczość: Min. 1920x1080, proporcje obrazu 16:9, 60Hz - Funkcje wspomangające osoby niedowidzące: Regulowane powiększenie od 1 x do 95 x wysoki kontrast wyświetlania (we współpracy z powiększalnikami takimi jak ClearView+, ClearView+ HD, ClearReader+, ClearNote+) Funkcja podzielonego ekranu, Automatyczne dostosowywanie położenia podzielonego ekranu w poziomie lub w pionie Możliwość montażu do ramienia powiększalnika (np. ClearView +) - Kąt widzenia: Co najmniej: 178 (pion), 178 (poziom) - USB: Wbudowany hub USB z min 2 portami - Złącza Video: Min. 1 HDMI lub 1 Display Port – kompatybilny z oferowanym komputerem; dołączony kabel - Czas reakcji: Max 10 ms - Inne: Regulacja wysokości, obrotowy ekran (pivot) Oprogramowanie dla systemu Windows, obsługujące MAGic, ZoomText i SuperNovą |  |

Kalkulacja indywidulana oferowanego przedmiotu zamówienia

| Nazwa | Cena jedn. brutto | VAT | Wartość brutto | Okres gwarancji (m-ce) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ 1: |  |  |  |  |
| - Komputer stacjonarny (nowy) – 3 szt. |  |  |  |  |
| - Monitor 24 cale (nowy) - 3 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| CZĘŚĆ 2: |  |  |  |  |
| Skaner bezdotykowy – 1 szt |  |  |  |  |
| Skaner ręczny (typu pen): 2 szt |  |  |  |  |
| Skaner płaski: 2 szt |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Część nr 3: |  |  |  |  |
| - Tablet z klawiaturą (nowy) – 2 szt. |  |  |  |  |
| Część nr 4: |  |  |  |  |
| Monitor dla osób niedowidzących (nowy) 1szt |  |  |  |  |